控制板对接协议

说明文档

合肥小步智能科技有限公司

Hefei Xiaobu Intelligent Technology Co., Ltd.

版权所有  侵权必究

All rights reserved

版本修订记录

| 修订日期 | 版本号 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.3.30 | V1.0 | 李世武 | 不适用： 青鸟Ⅳ号 胜利电场 |
| 2023.4.25 | V1.2 | 李世武 | 仅针对管廊车项目 |
| 2023.5.18 |  | 李世武 | 补充2字节电池数据 |
| 2023.7.15 | V1.3 | 李世武 | 添加好管家控制继电器接口 |
| 2023.8.24 | V1.4 | 李世武 | 添加传感器数目 针对防爆项目 |
| 2023.9.26 | V1.5 | 李世武 | 添加传感器种类 O2 |
| 2023.10.17 | V1.6 | 李世武 | 添加重启记录信息 |
| 2023.10.17 | V1.7 | 李世武 | 修改传感器协议： 添加版本号 |
| 2023.10.17 | V1.8 | 李世武 | 乙醇 |
| 2023.11.10 | V1.9 | 李世武 | 电流 |
| 2023.11.23 | V1.91 | 李世武 | 管廊添加传感器 |
| 2024.10.16 | V2.0 | 陶建伟 | 整理及细化 |

目录

1、概述	4

类型替换	4

控制板与好管家通信协议主体	4

识别id概叙	4

2、控制板向外发送协议	5

2.1、更新机器人运动数据	5

2.1.1、指令内容总览	5

2.1.2、指令内容举例	6

2.2、更新传感器采集数据	6

2.2.1、指令内容总览	6

2.2.2、传感器编号	7

2.2.3、指令内容举例	8

2.3、更新机器人电池数据	8

2.3.1、指令内容总览	8

2.3.2、指令内容举例	9

2.4、更新机器人轨道数据	10

2.4.1、指令内容总览	10

2.4.2、指令内容举例	11

3、 控制板接收数据协议	11

3.1、控制机器人运动	11

3.1.1、指令内容总览	11

3.1.2、指令内容举例	12

3.2、控制硬件工作	12

3.2.1、指令内容总览	12

3.2.2、指令内容举例	13

3.3、清除充电标志	13

3.3.1、指令内容总览	13

3.3.2、指令内容举例	14

# 1、概述

控制板与好管家的通信协议，采用udp通信；端口8000；

控制板每100ms发送执行一次发送任务，一次发送发四包数据（0x10-0x13），udp为不可靠传输控制板会不断通过udp发送数据

控制板接收的指令和数据应该一直发送（推荐200ms发一次）直到控制板接收到数据，执行完成后会在100ms的发送任务将执行结果进行反馈，上位机应在接收到反馈信息后才切换指令或者停止发送

## 类型替换

## 控制板与好管家通信协议主体

| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd_id | short | 是 | 协议识别id |
| buffer | Char* | 否 | 发送内容 |

## 识别id概叙

| 名称 | id | 描叙 | 发送方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD_CTRL_ROBOT_MOVE | 0x0b | 控制机器人运动 | 好->控 |
| CMD_OPEN_ROBOT_ALARM | 0x0c | 控制硬件工作 | 好->控 |
| CMD_CLEAN_BATTERY_HALL | 0x0d | 清除充电霍尔标志 | 好->控 |
| CMD_BATTERY_CONTROL | 0X0E | 电池控制 | 好->控 |
| CMD_UPDATE_ROBOT_STATUS | 0x10 | 更新机器人数据 | 控->好 |
| CMD_UPDATE_SENSORS_DATA | 0x11 | 更新采集数据 | 控->好 |
| CMD_UPDATE_BATTERY_STATUS | 0x12 | 更新电池数据 | 控->好 |
| CMD_UPDATE_TRACK_STATUS | 0x13 | 更新轨道数据 | 控->好 |

# 2、控制板向外发送协议

## 2.1、更新机器人运动数据

### 2.1.1、指令内容总览

| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF | VLPF | VIPF | CVMS | CVP | ROF |
| 10 | 8 | 7 | 6 | 2-5 | 0-1 |
| AOF | HLPF | HIPF | CHMS | CHP | ID |

协议识别id：0x10 00

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ID 0-1 | ID 协议id 固定0x10 00 |
| CHP 2-5 | 当前水平脉冲 cur_h_pulse |
| CHMS 6 | 当前水平运动状态 cur_h_move_states 0x00 stop ； 0x01 forward ； 0x02 backword |
| HIPF 7 | 到达水平监测点 h_inspection_position_flag 0x00 未到达 ； 0x01 到达 |
| HLPF 8 | 水平限位 h_limit_pos_flag 0x00 无限位 ；0x01 终点限位 ；0x02 起点限位 ；0x01 都触发（异常） |
| AOF 9 | 前方障碍物标志 anterior_obstacle_flag 0x00 无障碍 ； 0x01 有障碍 |
| ROF 10 | 后方障碍物标志 rear_obstacle_flag 0x00 无障碍 ； 0x01 有障碍 |
| CVP 11-14 | 当前垂直脉冲 cur_v_pulse |
| CVMS 15 | 当前垂直运动状态 cur_v_move_states 0x00 stop ； 0x01 down ； 0x02 up |
| VIPF 16 | 到达垂直监测点 v_inspection_position_flag 0x00 未到达 ； 0x01 到达 |
| VLPF 17 | 垂直限位 v_limit_pos_flag 0x00 无限位 ；0x01 顶端限位（垂直只有一个顶端限位） |
| CHF 18 | 是否接触到充电磁钉 charging_hall_flag 0x00 有效 ； 0x01 无效 |

### 2.1.2、指令内容举例

控制板发送 10 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 DB 41 FE 07 02 00 00 00

| ID | 10 00 协议id |
| --- | --- |
| CHP | 00 00 00 08 水平当前脉冲0个脉冲 |
| CHMS | 00 水平停止 |
| HIPF | 00 水平未到监测点 |
| HLPF | 00 水平限位未触发 |
| AOF | 00 前方无障碍 |
| ROF | 00 后方无障碍 |
| CVP | DB 41 FE 07 垂直当前脉冲134103515个脉冲 |
| CVMS | 02 垂直向上 |
| VIPF | 00 垂直未到监测点 |
| VLPF | 00 垂直限位未触发 |
| CHF | 00 未接触到磁钉 |

## 2.2、更新传感器采集数据

### 2.2.1、指令内容总览

|  |  |  | 5*SNUM+4- 5*SNUM+7 | 5*SNUM+3 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DATAnum | SInum | ...... |
| 9-12 | 8 | 4-7 | 3 | 2 | 0-1 |
| DATA2 | SI2 | DATA1 | SI1 | SNUM | ID |

协议识别id：0x11 00

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ID 0-1 | ID 协议id 固定0x11 00 |
| SNUM 2 | 传感器个数 sensor_number |
| SI1 3 | 传感器1信息 sensor_information1 按位： 0-5 传感器种类 （见下表）； 6 是否放大一千倍 ，0不放大 ，1放大一千倍； 7 数据方式 ，0 常规数字 ，1 开关量； |
| DATA1 4-7 | 传感1器数据 data1 |
| SI2 8 | 同SI1 |
| DATA2 9-12 | 传感2器数据 data2 |
| ...... |  |
| SInum 5*SNUM+3 | 同SI1 |
| DATAnum 5*SNUM+4- 5*SNUM+7 | 传感num器数据 datanum |

### 2.2.2、传感器编号

| 传感器编号（10进制） | 传感器名称 |
| --- | --- |
| 0x00 | 默认无 |
| 0x01 | O3（臭氧）（ppm） |
| 0x02 | 湿度（%） |
| 0x03 | 温度（摄氏度） |
| 0x04 | SF6（六氟化硫）（ppm） |
| 0x05 | CO（一氧化碳）（ppm） |
| 0x06 | CO2（二氧化碳）（ppm） |
| 0x07 | 烟雾传感器（ppm） |
| 0x08 |  |
| 0x09 | 烟雾传感器2（ppm） |
| 0x0a |  |
| 0x0b | 可燃气体 |
| 0x0c | 噪声 |
| 0x0d | PM |
| 0x0e |  |
| 0x0f | 烟雾传感器（开关量） 00 无连接；01有烟；02无烟 |
| 0x10 |  |
| 0x11 |  |
| 0x12 | C2H6O |
| 0X13 | 电流 |
| 0x14 |  |

### 2.2.3、指令内容举例

控制板发送 11 00 02 43 00 00 65 90 42 00 00 C7 38

| ID | 11 00 协议id 固定 |
| --- | --- |
| SNUM | 02 传感器个数 |
| SI1 | 43 传感器1信息 按位：0100 0011 0-5 温度传感器； 6 放大一千倍； 7 常规数字 ； |
| DATA1 | 00 00 65 90 传感1器数据，温度26000/1000=26摄氏度 |
| SI2 | 42 传感器1信息 按位：0100 0010 0-5 湿度传感器； 6 放大一千倍； 7 常规数字 ； |
| DATA2 | 00 00 C7 38 传感2器数据，湿度51000/1000=51% |

## 2.3、更新机器人电池数据

### 2.3.1、指令内容总览

|  | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BWT(选配) | BCS | BCF | BL | TV |
| 14-15 | 12-13 | 10-11 | 6-9 | 2-5 | 0-1 |
| SV | CN | DN | BIC | BIV | ID |

协议识别id：0x12 00

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ID 0-1 | ID 协议id 固定0x12 00 |
| BIV 2-5 | 电池电压（单位：mv） battery_info_voltage |
| BIC 6-9 | 电流(单位：mA) battery_info_current |
| DN 10-11 | 放电次数 discharge_num |
| CN 12-13 | 充电次数 charge_num |
| SV 14-15 | 状态值 status_value 0x08 xx 表示充电中 ； 0x00 xx 表示非充电 |
| TV 16 | 温度 temp_value |
| BL 17 | 容量比;（电池电量%） battery_level |
| BCF 18 | 是否需要充电标志 battery_charging_flag 0x00 不需要 ； 0x01 亏电需充电 |
| BCS 19 | 电池充电状态位 battery_charging_status 0x00 未充电 ； 0x01 在充电 |
| BWT 20 | 防爆电池工作类型 battery_work_type（非防爆机器人没有此位） 0x00 常规 ；0x01 球机，电源不工作 |

### 2.3.2、指令内容举例

控制板发送12 00 F9 98 00 00 24 04 00 00 00 00 01 00 00 00 17 46 00 00

| ID | 12 00 协议id |
| --- | --- |
| BIV | F9 98 00 00 39161 mV电池电压（单位：mv） |
| BIC | 24 04 00 00 1060 mA电流(单位：mA) |
| DN | 00 00 放电次数 0次 |
| CN | 01 00 充电次数 1次 |
| SV | 00 00 状态值非充电 |
| TV | 17 23摄氏度温度 |
| BL | 46 70%容量比（电池电量%） |
| BCF | 00 不需要充电 |
| BCS | 00 不在充电 |

## 2.4、更新机器人轨道数据

### 2.4.1、指令内容总览

|  |  |  | 9 | 8 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HBTE | HBTS | HUE |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0-1 |
| HUS | HMGE | HMGS | HCWE | HCWS | ID |

协议识别id：0x13 00

| 名称 | 描述描述 |
| --- | --- |
| ID 0-1 | ID 协议id 固定0x13 00 |
| HCWS 2 | 充电仓开始 h_charging_warehouse_start 0x00 未检测到 ；0x01 检测到 |
| HCWE 3 | 充电仓结束 h_charging_warehouse_end 0x00 未检测到 ；0x01 检测到 |
| HMGS 4 | 下坡开始 h_minus_grade_start 0x00 未检测到 ；0x01 检测到 |
| HMGE 5 | 下坡结束 h_minus_grade_end 0x00 未检测到 ；0x01 检测到 |
| HUS 6 | 上坡开始 h_upslop_start 0x00 未检测到 ；0x01 检测到 |
| HUE 7 | 上坡结束 h_upslop_end 0x00 未检测到 ；0x01 检测到 |
| HBTS 8 | 弯轨开始 h_bend_track_start 0x00 未检测到 ；0x01 检测到 |
| HBTE 9 | 弯轨结束 h_bend_track_end 0x00 未检测到 ；0x01 检测到 |

### 2.4.2、指令内容举例

控制板发送13 00 00 00 00 00 00 00 00 00

| ID | 13 00 协议id |
| --- | --- |
| HCWS | 00 未检测到充电仓开始 |
| HCWE | 00 未检测到充电仓结束 |
| HMGS | 00 未检测到下坡开始 |
| HMGE | 00 未检测到下坡结束 |
| HUS | 00 未检测到上坡开始 |
| HUE | 00 未检测到上坡结束 |
| HBTS | 00 未检测到弯轨开始 |
| HBTE | 00 未检测到弯轨结束 |

- 控制板接收数据协议

## 3.1、控制机器人运动

### 3.1.1、指令内容总览

|  |  |  |  | 11-14 | 7-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VPP | HPP |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0-1 |
| HMSPE | VMSTA | HMSPE | HMSTA | CS | ID |

协议识别id：0x0B 00

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ID 0-1 | ID 协议id 固定0x0B 00 |
| CS 2 | 控制状态 ctrl_states 0x00 手动 ；0x01 自动 ；0x02 去充电 |
| HMSTA 3 | 水平运动状态 h_move_states 0x00 停止 ；0x01 运动 |
| HMSPE 4 | 水平运动速度 h_move_speed 0x01 一档 ；0x02 二档 ；0x03 三档 一档=启动速度+跳跃速度 二档=启动速度+2*跳跃速度 三档=启动速度+3*跳跃速度（启动速度和跳跃速度可在RKMangaer设置） |
| VMSTA 5 | 垂直运动状态 v_move_states 0x00 停止 ；0x01 运动 |
| VMSPE 6 | 垂直运动速度 v_move_speed 0x01 一档 ；0x02 二档 ；0x03 三档 一档=启动速度+跳跃速度 二档=启动速度+2*跳跃速度 三档=启动速度+3*跳跃速度（启动速度和跳跃速度可在RKMangaer设置 |
| HPP 7-10 | 水平运动脉冲 h_preset_pulse |
| VPP 11-14 | 垂直运动脉冲 v_preset_pulse |

### 3.1.2、指令内容举例

控制板发送:0b 00 01 00 02 01 02 50 25 00 00 00 00 00 00

| ID | 0b 00 协议id |
| --- | --- |
| CS | 01 自动控制状态 |
| HMSTA | 00 水平停止 |
| HMSPE | 02 水平二档 |
| VMSTA | 01 垂直运动 |
| VMSPE | 02 垂直二档 |
| HPP | 50 25 00 00 水平运动脉冲 9552个脉冲 |
| VPP | 00 00 00 00 垂直运动脉冲 0个脉冲 |

## 3.2、控制硬件工作

### 3.2.1、指令内容总览

|  |  |  | 3 | 2 | 0-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BR | AR | ID |

协议识别id：0x0C 00

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ID 0-1 | ID 协议id 固定0x0C 00 |
| AR 2 | 报警器控制 alarm_relay 0x00 关闭 ；0x01 打开 |
| BR 3 | 抱闸器控制 baozha_relay 0x00 关闭 ；0x01 打开 |

### 3.2.2、指令内容举例

控制板发送:0C 00 01 00

| ID | 0C 00 协议id |
| --- | --- |
| CS | 01 打开报警 |
| HMSTA | 00 关闭抱闸 |

## 3.3、清除充电标志

### 3.3.1、指令内容总览

|  |  | 10 | 9 | 8 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CBTEC | CBTSC | CUEC | CUSC |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0-1 |
| CMGEC | CMGSC | CCWEC | CCWSC | CBHC | ID |

协议识别id：0x0D 00

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ID 0-1 | ID 协议id 固定0x0D 00 |
| CBHC 2 | 清除充电标志 c_battery_hall_clean 0x00 不清除 ；0x01 清除 |
| CCWSC 3 | 清除充电仓开始标志 c_charging_warehouse_start_clean 0x00 不清除 ；0x01 清除 |
| CCWEC 4 | 清除充电仓结束标志 c_charging_warehouse_end_clean 0x00 不清除 ；0x01 清除 |
| CMGSC 5 | 清除下坡开始标志 c_minus_grade_start_clean 0x00 不清除 ；0x01 清除 |
| CMGEC 6 | 清除下坡结束标志 c_minus_grade_end_clean 0x00 不清除 ；0x01 清除 |
| CUSC 7 | 清除上坡开始标志 c_upslop_start_clean 0x00 不清除 ；0x01 清除 |
| CUEC 8 | 清除上坡结束标志 c_upslop_end_clean 0x00 不清除 ；0x01 清除 |
| CBTSC 9 | 清除弯轨开始标志 c_bend_track_start_clean 0x00 不清除 ；0x01 清除 |
| CBTEC 10 | 清除弯轨结束标志 c_bend_track_end_clean 0x00 不清除 ；0x01 清除 |

### 3.3.2、指令内容举例

控制板发送:0D 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00

| ID | 0D 00 协议id |
| --- | --- |
| CBHC | 01 清除充电标志 |
| CCWSC | 00 不清除充电仓开始标志 |
| CCWEC | 00 不清除充电仓结束标志 |
| CMGSC | 00 不清除下坡开始标志 |
| CMGEC | 00 不清除下坡结束标志 |
| CUSC | 00 不清除上坡开始标志 |
| CUEC | 00 不清除上坡结束标志 |
| CBTSC | 00 不清除弯轨开始标志 |
| CBTEC | 00 不清除弯轨结束标志 |