控制板对接上位机协议

说明文档

合肥小步智能科技有限公司

Hefei Xiaobu Intelligent Technology Co., Ltd.

版权所有  侵权必究

All rights reserved

版本修订记录

| 修订日期 | 版本号 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.07.29 | V1.0 | 陶建伟 | 控制板和上位机对接协议 |
| 2024.07.29 | V1.1 | 陶建伟 | 优化协议内容流程 |
| 2024.07.29 | V1.2 | 陶建伟 | 优化协议内容流程 |
| 2024.07.29 | V1.3 | 陶建伟 | 优化协议内容流程 |
| 2024.08.16 | V1.4 | 陶建伟 | 增加网关和子网掩码，修改广播自身ip |
| 2024.08.27 | V1.5 | 陶建伟 | 怎加垂直、水平档位 |
| 2024.08.29 | V1.6 | 陶建伟 | 增加末点校准 |

目录

1 概述	4

2 控制板与上位机通信协议主体	4

3 控制板发送好管家协议：	5

3.1 连接设备	5

3.2 确认应答	5

3.3 运动控制	5

3.4 上位机读取参数	7

3.5 上位机设置参数	9

3.6 重启	9

概述

控制板与上位机的通信协议，采用udp通信；端口8005；

每50ms发送一次；

控制板与上位机通信协议主体（广播自身IP需加固定帧头处理）

| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Char | 是 | 发送方向 0：上->控 1：控->上 |
| Cmd1 | Char | 是 | 控制码1 |
| Cmd2 | Char | 是 | 控制码2 |
| Buffer | Char* | 否 | 数据 |

Cmd1概叙

| 名称 | Cmd1 | 描叙 | 发送方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Host_connect | 0x22 | 连接设备（最低心跳） | 双向 |
| Host_ack | 0x23 | 确认应答 | 上->控 |
| Move_control | 0x24 | 运动控制 | 双向 |
| Read_parameter | 0x25 | 上位机读取参数 | 双向 |
| Set_parameter | 0x26 | 上位机设置参数 | 双向 |
| Reboot | 0x27 | 重启 | 双向 |
| Broadcast | 0x28 | 广播自身地址 | 控->上 |

Cmd2概叙：Cmd2用来区分控制方式、读取或设置参数种类根据cmd1不同而不同

控制板收发上位机协议：

连接设备

控制码cmd1：0x22，除方向位上位机发送和控制板回复一样（每500ms收发一次连接设备做最低心跳）

| 名称 | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- |
| Cmd1 | Char | 0x22 |
| Cmd2 | Char | 0x00连接 0x01断连 |
| Buffer | Char* | 0x00 |

    - 3.2确认应答

控制码cmd1：0x23，上位机发送给控制板，控制板不需要回复

| 名称 | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- |
| Cmd1 | Char | 0x23 |
| Cmd2 | Char | 0x00 |
| Buffer | Char* | 0x00 |

    - 3.3运动控制

控制码cmd1：0x24

上位机发送

| 名称 | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- |
| Cmd1 | Char | 0x24 |
| Cmd2 | Char | 0x01方向控制 0x02脉冲控制 0x03接口控制 |
| Buffer | Char* | 见下表 |

| Cmd2 | Buffer | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 方向控制 | Move_direction | Char | 运动方向（按位） 0x00停 0x01上 0x02下 0x04左 0x08右 |
|  | Preset_speed | Char | 预设速度 0x01一档 0x02二档 0x03三档 |
| 0x02 脉冲控制 | Move_type | Char | 0x01水平 0x02垂直 |
|  | Target_position | U32 | 目标位置 |
|  | Preset_speed | Char | 预设速度 0x01一档 0x02二档 0x03三档 |
| 0x03接口控制 | 00 | 00 | 00 |

控制板回复，控制板在运动控制模式下，一直发送udp更新运动信息

| 名称 | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- |
| Cmd1 | Char | 0x24 |
| Cmd2 | Char | 0x01方向控制 0x02脉冲控制 0x03接口控制 |
| Buffer | Char* | 见下表 |

| Buffer | 类型 | 描叙 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hori_current_position | U32 | 水平当前位置 | 一 直 发 送 |
| Hori_move_speed | U16 | 水平运动速度 |  |
| Radar_forward | U16 | 前雷达距离 |  |
| Radar_backword | U16 | 后雷达距离 |  |
| Hori_move_direction | Char | 水平运动方向 0x00停 0x01左 0x02右 |  |
| Hori_limit_switch | Char | 水平限位开关 0x00未触发 0x01终点 0x02起点 0x03都触发（异常） |  |
| Hori_preset_position | Char | 水平是否到预置点 0x00未到达 0x01到达 |  |
| Hori_speed_level | Char | 水平速度档位 |  |
| Vertical_current_position | U32 | 垂直当前位置 | 启 用 时 发 送 |
| Vertical_move_speed | U16 | 垂直运动速度 |  |
| Vertical_move_direction | Char | 垂直运动方向 0x00停 0x01上 0x02下 |  |
| Vertical_limit_switch | Char | 垂直限位开关 0x00未触发 0x01起点 |  |
| Vertical_preset_position | Char | 垂直是否到预置点 0x00未到达 0x01到达 |  |
| Vertical_speed_level | Char | 垂直速度档位 |  |

    - 3.4上位机读取参数

控制码cmd1：0x25

上位机发送

| 名称 | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- |
| Cmd1 | Char | 0x25 |
| Cmd2 | Char | 0x01网络设置 0x02机器人设置 |
| Buffer | Char* | 00 |

控制板回复

| 名称 | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- |
| Cmd1 | Char | 0x25 |
| Cmd2 | Char | 0x01网络设置 0x02机器人设置 |
| Buffer | Char* | 见下表 |

| Cmd2 | Buffer | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 网络 设置 | Local_ip | U32 | 本地ip |
|  | Remote_ip | U32 | 远方ip |
|  | Subnet_mask | U32 | 子网掩码 |
|  | Gateway | U32 | 网关 |
| 0x02 机器人设置 | Hori_limit_soft | U32 | 水平软限位 |
|  | Vertical_limit_soft | U32 | 垂直软限位 |
|  | End_position |  | 末点位置 |
|  | Hori_speed_star | U16 | 水平起始 速度 |
|  | Hori_speed_interval | U16 | 水平跳跃 速度 |
|  | Vertical_speed_star | U16 | 垂直起始 速度 |
|  | Vertical_speed_interval | U16 | 垂直跳跃 速度 |
|  | Hori_direction | Char | 水平反向 0x00不反 0x01反向 |
|  | Vertical_direction | Char | 垂直反向 0x00不反 0x01反向 |
|  | Radar_set | Char | 雷达 0x00不反 0x01反向 |
|  | Hori_limit | Char | 水平限位 0x00不反 0x01反向 |
|  | Reset_first | Char | 上电复位 0x00禁用 0x01使用 |
|  | Vertical_motor | Char | 垂直电机 0x00禁用 0x01使用 |
|  | End_calibrate | Char | 末点校准 0x00禁用 0x01使用 |
|  | MAJOR_VERSION | U32 | 保留接口待定 |
|  | MINOR_VERSION | U32 |  |
|  | NONSTANDARD_VERSION | U32 |  |

  - 3.5上位机设置参数

控制码cmd1：0x26，设置完参数后返回读参数数据

| 名称 | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- |
| Cmd1 | Char | 0x26 |
| Cmd2 | Char | 0x01网络设置 0x02机器人设置 |
| Buffer | Char* | 同上位机读取参数 |

3.6重启

控制码cmd1：0x27，除方向位上位机发送和控制板回复一样

| 名称 | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- |
| Cmd1 | Char | 0x27 |
| Cmd2 | Char | 00 |
| Buffer | Char* | 00 |

3.7广播自身地址

控制码cmd1：0x28，固定帧头为0x83669078，组播地址为231.255.255.255

| 名称 | 类型 | 描叙 |
| --- | --- | --- |
| Cmd1 | Char | 0x28 |
| Cmd2 | Char | 00 |
| Buffer0-3 | U32 | 自身ip |
| Buffer0-3 | U32 | 设备信息（预留） |